| ODDIEL 1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Identifikátor produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Názov: |  | CHEMOS EZH 20 (zložka A) kremičitan sodný (vodné sklo sodné) EC: 215-687-4 CAS: 1344-09-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ďalšie spôsoby identifikácie: |  | UFI: KC00-10P1-X004-GCVH |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Registračné číslo REACH: |  | 01-2119448725-31-XXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Identifikované použitie: |  | dvojzložková silikátová živica - na stavebné účely LEN PRE PROFESIONÁLNE/ODBORNÉ POUŽITIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Neodporúčané použitia: |  | neuvedené |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Distribútor: (subjekt zodpovedný za uvádzanie na trh SR) |  | CHEMOS Slovakia, s.r.o. Krušovská 4265 955 01 Topoľčany telefón: +421 38 536 7711 fax: +421 38 522 7000 e-mail: galovic@chemos.sk web: www.chemos.sk |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Osoba zodpovedná za kartu bezpečnostných údajov: PharmDr. Vladimír Végh, PHARMIS, info@pharmis.sk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Núdzové telefónne číslo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Národné toxikologické informačné centrum (NTIC), FNsP, Limbová 5, 833 05 Bratislava 37, Slovenská republika, tel.: 00421 (0) 2 5477 4166, fax: 00421 (0) 2 5477 4605, (24-hod. služba), www.ntic.sk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODDIEL 2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková klasifikácia látky: látka je klasifikovaná ako nebezpečná podľa Nariadenia 1272/2008/ES. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Klasifikácia látky alebo zmesi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Klasifikácia podľa 1272/2008/ES: |  | Skin Irrit. 2 Žieravosť/dráždivosť kože, kategória 2 H315 Dráždi kožu. Eye Irrit. 2 Vážne poškodenie očí/podráždenie očí, kategória 2 H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Prvky označovania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obsahuje: | kremičitan sodný (vodné sklo sodné) EC: 215-687-4 CAS: 1344-09-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Výstražný piktogram: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Výstražné slovo: | POZOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Výstražné upozornenia: | H315 Dráždi kožu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ďalšie informácie o nebezpečnosti: | nevyžaduje sa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Doplňujúce prvky označovania určitých zmesí: | nevyžaduje sa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bezpečnostné upozornenia: | P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P103 Pred použitím si prečítajte etiketu. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydlom. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi / regionálnymi / národnými / medzinárodnými predpismi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iné povinné označenia: | nevyžaduje sa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Iná nebezpečnosť Výsledky posúdenia PBT a vPvB: zmes nesplňuje kritéria pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII Nariadenia 1907/2006/ES. Zmes neobsahuje žiadne zložky v množstve ≥ 0,1 %, ktoré by boli uvedené na Kandidátskom zozname látok vzbudzujúcich veľké obavy (SVHC). Žiadne zo zložiek v množstve ≥ 0,1 % nebola zaradená do zoznamu zostaveného v súlade s článkom 59 ods. 1, z dôvodu vykazovania vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov), ani nebola identifikovaná v súlade s kritériami stanovenými v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EÚ) 2018/605 (4) ako látka s vlastnosťami endokrinných disruptorov (rozvracačov). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nebezpečné účinky pre zdravie: |  | Dráždi kožu. Dlhodobý alebo opakovaný kontakt s pokožkou môže spôsobiť jej vysušenie až popraskanie. Pri priamom kontakte s okom môže spôsobiť vážne podráždenie. Pri požití väčších množstiev bolesti brucha, zvracanie a hnačky. Po zatvrdnutí (reakcia s druhou zložku / vzdušnou vlhkosťou) výrobok nie je nebezpečný. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nebezpečné účinky pre životné prostredie: |  | Látka nie je klasifikovaná ako nebezpečná pre životné prostredie, nemá žiadne toxickú účinky v životnom prostredí. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nebezpečné fyzikálno-chemické účinky: |  | Nie sú známe. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODDIEL 3. ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Látky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Názov látky Registračné číslo REACH |  |  |  | Obsah (% hm.) |  | ES číslo CAS číslo Indexové číslo |  | Klasifikácia podľa 1272/2008/ES |  |  | Expozičný limit |  |
| kremičitan sodný (vodné sklo sodné) REACH 01-2119448725-31-XXXX |  |  |  | 100 |  | 215-687-4 1344-09-8 - |  | Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 |  | H315 H319 | Exp. lim. (národný) pozri 8.1 |  |
| * Plné znenie použitých výstražných upozornení (H-vety) a klasifikačných skratiek uvádza Oddiel 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Zmesi nevzťahuje sa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ODDIEL 4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Opis opatrení prvej pomoci Dodržujte bezpečnostné pokyny v návode na použitie uvedené na obale. Pri bežnom použití sa nepredpokladá nežiaduce ovplyvnenie zdravia, pri výskyte eventuálnych zdravotných ťažkostí alebo v prípade neistoty však kontaktujte lekára a poskytnite mu údaje z tejto Karty bezpečnostných údajov. |  |  |
|  | Pri nadýchaní: | Nepredpokladá sa akútne nepriaznivé pôsobenie pri nadýchaní. V ojedinelých prípadoch dýchacích problémov po nadýchaní aerosólov postihnutého ihneď odveďte na čerstvý vzduch. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadajte lekára. Pri bezvedomí uložte postihnutého do stabilizovanej polohy a sleduje dýchanie, pokiaľ postihnutý nedýcha, zabezpečte umelé dýchanie až do príchodu lekárskej pomoci! |  |
|  | Pri styku s pokožkou: | Zasiahnuté miesto umyte vodou a mydlom, dobre opláchnite. Umyté miesta pokožky natrite reparačným krémom. Pri pretrvávajúcom dráždení pokožky vyhľadajte lekára. |  |
|  | Pri zasiahnutí očí: | Pri násilne otvorených viečkach vyplachujte ihneď oči veľkým množstvom vody po dobu 10 – 15 minút. Ak má postihnutý očné šošovky, je potrebné ich najskôr odstrániť. Pri pretrvávajúcom dráždení oka vyhľadajte lekára. |  |
|  | Po požití: | Ústa vypláchnite vodou, postihnutého nechajte vypiť väčšie množstvo vody. Nevyvolávajte zvracanie! V prípade spontánneho zvracania zabráňte vdýchnutiu zvratkov. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte túto Kartu bezpečnostných údajov alebo iné označenie produktu.. |  |
| 4.2 | Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené Dráždi kožu. Dlhodobý alebo opakovaný kontakt s pokožkou môže spôsobiť jej vysušenie až popraskanie. Pri priamom kontakte s okom môže spôsobiť vážne podráždenie. Pri požití väčších množstiev bolesti brucha, zvracanie a hnačky. Po zatvrdnutí (reakcia s druhou zložku / vzdušnou vlhkosťou) výrobok nie je nebezpečný. |  |  |
| 4.3 | Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia Nie je známa žiadna špecifická terapia. Použite podpornú a symptomatickú liečbu. |  |  |
| ODDIEL 5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA |  |  |  |
| 5.1 | Hasiace prostriedky |  |  |
|  | Vhodné hasiace prostriedky: |  | trieštená voda, vodná hmla, pena, prášok, CO2 |
|  | Nevhodné hasiace prostriedky: |  | nepoužívajte prudký prúd vody - môže prispievať k šíreniu ohňa |
| 5.2 | Osobitné druhy nebezpečnosti vyplývajúce z látky alebo zo zmesi Nie je známe žiadne špecifické riziko v prípade požiaru. Vodný roztok - nehorľavé. |  |  |
| 5.3 | Pokyny pre požiarnikov Vždy použite izolačný dýchací prístroj a nepriepustný protichemický odev – možný vznik horľavých, toxických a dráždivých rozkladných produktov. Špeciálny ochranný výstroj pre hasičov a výzbroj pre hasičské jednotky musí zodpovedať zákonu č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a zákonu č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore. Približujte sa z náveternej strany a z čo najväčšej vzdialenosti, pokiaľ je to možné, ohraďte miesto zásahu tak, aby sa predišlo úniku kontaminovanej vody. Ochladzujte kontajnery v mieste požiaru vodnou hmlou alebo trieštenou vodou, ak je to možné, urýchlene ich odstráňte z miesta pôsobenia tepla. |  |  |
| ODDIEL 6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ |  |  |  |
| 6.1 | Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy Dodržujte predpisy pre ochranu osôb a bezpečnosť pri práci. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. V závislosti na rozsahu úniku použite primerané ochranné prostriedky (rukavice, ochranný odev, viz. 8.2). Nechránené osoby ihneď vykážte z miesta havárie. |  |  |
| 6.2 | Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie Nie sú potrebné žiadne špeciálne opatrenia. Ak je to bezpečné, okamžite odstráňte zdroj/príčinu úniku. Zabráňte preniknutiu väčších množstiev do kanalizácie. Pri väčšom rozsahu znečistenia riek, jazier a kanalizácie zistený stav oznámte príslušným orgánom podľa platných predpisov. |  |  |

| 6.3 | Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie Väčšie množstvá odsajte a menšie zvyšky absorbujte do vhodného inertného materiálu (piesok, kremelina, kaolín, vapex...) - mechanicky zhromaždite do pripravenej vhodnej nádoby. Kontajnery musia byť označené. Likvidujte v zmysle predpisov, odošlite na likvidáciu do zberne nebezpečných odpadov. Zvyšky dočistite veľkým množstvom vody, dôkladne spláchnite. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.4 | Odkaz na iné oddiely Dodržujte pokyny uvedené v oddieloch 8 a 13. |  |  |
| ODDIEL 7. ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE |  |  |  |
| 7.1 | Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie Pri používaní predchádzajte víreniu prachu. Použite vhodné osobné ochranné pomôcky. Dodržujte predpisy pre ochranu osôb a bezpečnosť pri práci. Manipulujte tak aby nedošlo k úniku. Pri práci vo vnútornom prostredí (napr. rozplňovanie) zabezpečte dobré vetranie/odsávanie s filtráciou prachu. |  |  |
| 7.2 | Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility Uchovávajte v tesne uzavretých originálnych obaloch. Skladujte v suchých a krytých priestoroch chránených pred poveternostnými vplyvmi. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. |  |  |
| 7.3 | Špecifické konečné použitie, resp. použitia neuvedené |  |  |
| ODDIEL 8. KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA |  |  |  |
| 8.1 | Kontrolné parametre |  |  |
|  | Medzné hodnoty expozície podľa Nariadenia vlády SR 355/2006 Z.z., Príloha č.1, v znení neskorších predpisov: Najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL) chemických faktorov v pracovnom ovzduší: |  |  |
|  | CAS | názov | NPELc |
|  | 6834-92-0 | kremičitan disodný ako: ostatné kremičitany (okrem azbestu) | NPELc (respirabilná frakcia): Fr ≤ 5%: 2 mg.m-3 Fr > 5%: 10 mg.m-3 NPELc (celková koncentrácia): 10 mg.m-3 |
|  | Indikatívne biologické medzné hodnoty: nestanovené |  |  |
|  | Smerné najvyššie prípustné hodnoty vystavenia pri práci (NPHV) podľa požiadaviek EÚ: nestanovené |  |  |
|  | Odvodené hladiny pri ktorých nedochádza k nežiaducim účinkom (DNEL): kremičitan sodný PRACOVNÍCI / PROFESIONÁLNI POUŽÍVATELIA dermálne, dlhodobé systémové účinky 1,59 mg/kg tel. hm./deň inhalačne, dlhodobé systémové účinky 5,61 mg/m3 VEREJNOSŤ / MALOSPOTREBITELIA dermálne, dlhodobé systémové účinky 0,8 mg/kg tel. hm./deň inhalačne, dlhodobé systémové účinky 1,38 mg/m3 orálne, dlhodobé systémové účinky 0,8 mg/kg tel. hm./deň |  |  |
|  | Odhad koncentrácie bez predpokladaného škodlivého účinku (PNEC): kremičitan sodný sladká voda 7,5 mg/l slaná voda 1,0 mg/l čistiarne odpadných vôd 348 mg/l |  |  |

| 8.2 | Kontroly expozície Zabezpečiť v zmysle Nariadenia vlády SR č. 355/2006 Z.z., v znení neskorších predpisov. Kontroly expozície zabezpečiť v zmysle Zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zabráňte kontaktu látky s pokožkou, očami a sliznicami. Pri používaní nejedzte, nepite, nefajčite. Po ukončení práce a počas prestávok si umyte ruky. Vyzlečte použité pracovné oblečenie, osprchujte sa a použite čisté oblečenie. Výber prostriedkov osobnej ochrany záleží na podmienkach možnej expozície, na použití, spôsobe manipulácie, koncentrácii a vetraní. Nižšie uvedené informácie k výberu ochranných prostriedkov pre použitie s touto látkou sú založené na jej bežnom použití. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Primerané technické zabezpečenie: Nie sú potrebné špeciálne požiadavky. |  |  |
|  | Individuálne ochranné opatrenia, ako napríklad osobné ochranné prostriedky: a) Ochrana očí / tváre: Zabráňte vniknutiu do očí. Pokiaľ pri práci hrozní vniknutie do očí (napr. pri prepĺňaní, rozprašovaní), noste vhodné tesné ochranné pracovné okuliare (B2, STN EN 166) alebo celotvárový štít (B3, STN EN 166). b) Ochrana kože: Ochrana rúk - nie je potrebná pri obvyklom použití Pri dlhodobom alebo opakovanom kontakte noste vhodné ochranné pracovné rukavice (STN EN 374). Doporučený materiál rukavíc: PVC (≥ 0,1 mm), guma / butylkaučuk / nitrilkaučuk / fluorkaučuk. Z dôvodu nevykonaných testov nie je možné vydať odporúčanie pre konkrétny typ rukavíc. Odporúčaná doba prieniku by však mala odpovedať dvojnásobku predpokladanej doby kontaktu. Nepoužívajte rukavice z látky alebo kože - neposkytujú dostatočnú ochranu. Poznámka: Vhodnosť rukavíc a doba prieniku sa môže líšiť na základe špecifických podmienok používania. Pre presné informácie o výbere rukavíc a dobách prieniku pre vaše podmienky použitia kontaktujte výrobcu rukavíc. Pri výbere špecifických vhodných rukavíc pre príslušné použitie a trvanie expozície by ste mali brať do úvahy všetky faktory pracovného prostredia, ako sú napríklad: ďalšie používané chemikálie, fyzikálne faktory (možnosť prerezania, pretrhnutia, tepelná ochrana), ako aj špecifikácia konkrétneho výrobcu rukavíc. Poškodené rukavice ihneď vymeňte. c) Ochrana dýchacích ciest: Nie je potrebná pri bežnej práci. Pri úniku alebo nakladaní takým spôsobom že vzniká prach / aerosóly použite protichemické masky alebo respirátor s filtrom proti časticiam (typ P2, EN 133 / EN 14387). d) Tepelná nebezpečnosť: Nehrozí pri normálnom používaní |  |  |
|  | Kontroly environmentálnej expozície: Pri skladovaní a manipulácii zaistite tesnosť obalov - zabráňte únikom do životného prostredia. Skladovacie a manipulačné priestory vybavte prostriedkami na sanáciu úniku. Venujte pozornosť oddielom 6 a 12. Dodržiavajte pokyny Zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a Zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon). |  |  |
| ODDIEL 9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI |  |  |  |
| 9.1 | Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach |  |  |
|  | Vlastnosť | hodnota | metóda / podmienky |
|  | skupenstvo | kvapalina | - |
|  | farba: | bezfarebné |  |
|  | zápach: | bez zápachu | - |
|  | teplota topenia/tuhnutia: | informácia nie je k dispozícii | - |
|  | teplota varu alebo počiatočná teplota varu a rozmedzie teploty varu: | 100°C | - |
|  | horľavosť: | informácia nie je k dispozícii | - |
|  | dolná a horná medza výbušnosti | informácia nie je k dispozícii | - |
|  | teplota vzplanutia: | informácia nie je k dispozícii | - |
|  | teplota samovznietenia | informácia nie je k dispozícii | - |
|  | teplota rozkladu: | informácia nie je k dispozícii | - |
|  | hodnota pH: | 11,4 | 20°C |
|  | kinematická viskozita: | informácia nie je k dispozícii | - |
|  | rozpustnosť: | plne rozpustné vo vode | - |
|  | rozdeľovacia konštanta (hodnota log): | informácia nie je k dispozícii | - |
|  | tlak pár: | informácia nie je k dispozícii | - |
|  | hustota a/alebo relatívna hustota: | 1,48 g/cm3 | 20°C |
|  | relatívna hustota pár: | informácia nie je k dispozícii | - |
|  | vlastnosti častíc: | informácia nie je k dispozícii | - |
| 9.2 | Iné informácie |  |  |
|  | prchavé organické zlúčeniny (VOC): | 0,0 % | - |
|  | výbušné vlastnosti: | nemá výbušné vlastnosti | - |
|  | oxidační vlastnosti: | nemá oxidačné vlastnosti | - |
|  | dynamická viskozita: | 270 mPa.s | 20°C |
| ODDIEL 10. STABILITA A REAKTIVITA |  |  |  |
| 10.1 | Reaktivita Látka nie je za normálnych podmienok používania a skladovania reaktívna. |  |  |
| 10.2 | Chemická stabilita Látka je za bežných podmienok používania a skladovania chemicky stabilná. |  |  |
| 10.3 | Možnosť nebezpečných reakcií Nie sú známe žiadne nebezpečné reakcie. |  |  |
| 10.4 | Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť Stabilné pri zachovaní štandardných podmienok. Chráňte pred priamym slnečným žiarením, vysokými teplotami a zahrievaním. Chráňte pred mrazom. |  |  |
| 10.5 | Nekompatibilné materiály Nie sú známe. |  |  |
| 10.9 | Nebezpečné produkty rozkladu Za obvyklých podmienok nie sú známe žiadne nebezpečné produkty rozkladu. |  |  |
| ODDIEL 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE |  |  |  |
| 11.1 | Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008 Pri obvyklom použití sa neočakáva nežiaduce ovplyvnenie zdravia človeka. Pri dlhšom alebo opakovanom styku koncentrátu s pokožkou môže dôjsť miernemu podráždeniu alebo odmasteniu pokožky. Priamy kontakt s okom môže spôsobiť podráždenie oka. Po požití môže spôsobiť podráždenie steny tráviaceho traktu, s následným zvracaním, nevoľnosťou, bolesťami brucha alebo hnačkami. Pri vdychovaní aerosólov môže dráždiť dýchacie cesty |  |  |
| a) | Akútna toxicita Na základe dostupných údajov nie sú kritéria klasifikácie splnené. Nepredpokladá sa toxické pôsobenie, možné nepriaznivé účinky môžu byť vyvolané dráždivým účinkom na sliznice. Pri požití väčších množstiev bolesti brucha, zvracanie a hnačky. |  |  |
| b) | Poleptanie kože/podráždenie kože Dráždi kožu. Pri dlhšom alebo opakovanom styku s pokožkou môže dôjsť k odmasteniu a prechodnému podráždeniu pokožky. Tento účinok však nie je dôvodom pre klasifikáciu. |  |  |
| c) | Vážne poškodenie očí/podráždenie očí Riziko vážneho podráždenia očí pri priamom kontakte. |  |  |
| d) | Respiračná alebo kožná senzibilizácia Na základe dostupných údajov nie sú kritéria klasifikácie splnené. Látka nemá senzibilizačný potenciál. |  |  |
| e) | Mutagenita zárodočných buniek Na základe dostupných údajov nie sú kritéria klasifikácie splnené. |  |  |
| f) | Karcinogenita Na základe dostupných údajov nie sú kritéria klasifikácie splnené. |  |  |
| g) | Reprodukčná toxicita Na základe dostupných údajov nie sú kritéria klasifikácie splnené. |  |  |
| h) | Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia Na základe dostupných údajov nie sú kritéria klasifikácie splnené. Vdychovanie prachu / aerosólov môže prechodne dráždiť dýchacie cesty, tento účinok však nie je dôvodom na klasifikáciu. |  |  |
| i) | Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia Na základe dostupných údajov nie sú kritéria klasifikácie splnené. |  |  |
| j) | Aspiračná nebezpečnosť Na základe dostupných údajov nie sú kritéria klasifikácie splnené. |  |  |
| 11.2 | Informácie o inej nebezpečnosti Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) Žiadne zo zložiek v množstve ≥ 0,1 % nebola zaradená do zoznamu zostaveného v súlade s článkom 59 ods. 1, z dôvodu vykazovania vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov), ani nebola identifikovaná v súlade s kritériami stanovenými v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EÚ) 2018/605 ako látka s vlastnosťami endokrinných disruptorov (rozvracačov) Iné informácie Nie sú známe žiadne ďalšie zdravotné riziká. |  |  |
| ODDIEL 12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE |  |  |  |
| Látka nie je klasifikovaná ako nebezpečná pre životné prostredie, nemá žiadne toxickú účinky v životnom prostredí. Pri obvyklom použití sa neočakávajú žiadne nežiaduce účinky v životnom prostredí. |  |  |  |
| 12.1 | Toxicita Pre látku experimentálne nestanovené. Nepredpokladá sa žiadne toxické pôsobenie v životnom prostredí. Látka sa považuje za slabo ohrozujúcu vodné prostredie (trieda 1 podľa prílohy 1 (5.2) nemeckej legislatívy AwSV (Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen)) |  |  |
| 12.2 | Perzistencia a degradovateľnosť Experimentálna informácia pre látku nie je dispozícii. Na základe všeobecných vlastností a analógie sa predpokladá rýchla biologická odbúrateľnosť. |  |  |
| 12.3 | Bioakumulačný potenciál Látka nemá bioakumulačný potenciál - jedná sa o anorganickú látku. |  |  |
| 12.4 | Mobilita v pôde Látka je plne rozpustná vo vode a mobilná v pôde. |  |  |
| 12.5 | Výsledky posúdenia PBT a vPvB Látka nesplňuje kritéria pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII Nariadenia 1907/2006/ES, žiadna zo zložiek v množstve ≥ 0,1% nie je uvedená na Kandidátskom zozname látok vzbudzujúcich veľké obavy (SVHC). |  |  |
| 12.6 | Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) Žiadne zo zložiek v množstve ≥ 0,1 % nebola zaradená do zoznamu zostaveného v súlade s článkom 59 ods. 1, z dôvodu vykazovania vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov), ani nebola identifikovaná v súlade s kritériami stanovenými v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EÚ) 2018/605 (4) ako látka s vlastnosťami endokrinných disruptorov (rozvracačov). |  |  |
| 12.7 | Iné nepriaznivé účinky Nie sú známe. |  |  |

| ODDIEL 13. OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Metódy spracovania odpadu Odporúča sa odovzdať firme majúcej licenciu na spracovanie odpadu alebo do autorizovanej zberne odpadov. Zneškodnenie látky alebo prípravku musí zodpovedať zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, platným európskym a miestnym predpisom. Metódy zneškodňovania látky alebo prípravku: Nespotrebovaný produkt neodstraňovať spoločne s odpadmi z domácností. Zneškodnite v certifikovanej zberni odpadov. Podľa Európskeho katalógu odpadov nie sú kódy odpadov špecifické pre produkt, ale pre jeho použitie. Kód odpadu preto musí prideliť používateľ na základe jeho vlastného konkrétneho použitia. Navrhovaná klasifikácia odpadu podľa predpokladaného použitia: Nevytuhnutý materiál: 08 04 ODPADY Z VSDP LEPIDIEL A TESNIACICH MATERIÁLOV (vrátane vodotesniacich výrobkov) Názov druhu odpadu: odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky Katalógové číslo odpadu podľa vyhlášky č. 365/2015 Z.z.: 08 04 09 Nebezpečný odpad: áno (kategória N) Vytuhnutý materiál: 08 04 ODPADY Z VSDP LEPIDIEL A TESNIACICH MATERIÁLOV (vrátane vodotesniacich výrobkov) Názov druhu odpadu: odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09 Katalógové číslo odpadu podľa vyhlášky č. 365/2015 Z.z.: 08 04 10 Nebezpečný odpad: nie (kategória O) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Metódy zneškodňovania kontaminovaných obalov: Nespotrebovaný produkt neodstraňovať spoločne s odpadmi z domácností. Zneškodnite v certifikovanej zberni odpadov. Navrhovaná klasifikácia odpadu podľa predpokladaného použitia: 15 01 OBALY (vrátane odpadových obalov zo separovaného zberu komunálnych odpadov) Názov druhu odpadu: Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami Katalógové číslo odpadu pre prázdny obal podľa vyhlášky č. 365/2015 Z.z.: 15 01 10 Nebezpečný odpad: áno (kategória N) |  |  |  |  |  |  |  |
| ODDIEL 14. INFORMÁCIE O DOPRAVE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Látka nie je klasifikovaná ako nebezpečná pre prepravu v zmysle ADR/RID/IMDG/ICAO/IATA. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Číslo OSN alebo identifikačné číslo: - |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 | Správne expedičné označenie OSN |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cestná preprava ADR: |  | Železničná preprava RID: |  | Námorná preprava IMDG: |  | Let. preprava ICAO/IATA: |  |
|  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 14.3 | Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cestná preprava ADR: |  | Železničná preprava RID: |  | Námorná preprava IMDG: |  | Let. preprava ICAO/IATA: |  |
|  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Klasifikačný kód |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - |  |  |  | - |  | - |  |
|  | Identifikačné číslo nebezpečnosti (Kemler) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Bezpečnostná značka |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  | - | - |  |  | - |  |

| 14.4 | Obalová skupina |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cestná preprava ADR: | Železničná preprava RID: | Námorná preprava IMDG: | Let. preprava ICAO/IATA: |
|  | - | - | - | - |
| 14.5 | Nebezpečnosť pre životné prostredie: látka nie je nebezpečná pre životné prostredie |  |  |  |
| 14.6 | Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa: nie sú uvedené |  |  |  |
| 14.7 | Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO: neprepravuje sa |  |  |  |
| ODDIEL 15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE |  |  |  |  |
| 15.1 | Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia Právne predpisy: - Zákon č. 67/2010 Z.z., o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) - Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 - Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/830 z 28. mája 2015, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) - Smernica Komisie 2000/39/ES z 8. júna 2000, ktorou sa ustanovuje prvý zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci na vykonanie smernice rady 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci. - Smernica Komisie 2006/15/ES zo 7. februára 2006, ktorou sa ustanovuje druhý zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci na implementáciu smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 91/322/EHS a 2000/39/ES - Smernica Komisie 2009/161/EÚ, ktorou sa ustanovuje tretí zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci - Smernica Komisie (EÚ) 2017/164 z 31. januára 2017, ktorou sa stanovuje štvrtý zoznam indikatívnych limitných hodnôt ohrozenia pri práci podľa smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa menia smernice Komisie 91/322/EHS, 2000/39/ES a 2009/161/EÚ - Smernica Komisie (EÚ) 2019/1831 z 24. októbra 2019, ktorou sa stanovuje piaty zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci podľa smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa mení smernica Komisie 2000/39/ES - Smernica 2004/37/ES Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci - Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č . 648/2004 z 31. marca 2004 o detergentoch - Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.. zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z. a zákona č. 136/2010 Z. z.. - Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov - Nariadenie vlády SR 471/2011 Z.z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci, Príloha č.1 - Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z.z. z 13. novembra 2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. - Vyhláška MV SR č. 96/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov - Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší - Vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší - Smernica Rady 1999/13/ES z 11. marca 1999 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach - Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 358/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá, a monitorovanie ich emisií - Smernica Rady 1999/13/ES z 11. marca 1999 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní |  |  |  |

|  | OBMEDZENIA VÝROBY, UVÁDZANIA NA TRH A POUŽÍVANIA URČITÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTOK, ZMESÍ A VÝROBKOV Látky, pre ktoré bolo uložené obmedzenie výroby, uvádzania na trh a používania určitých nebezpečných látok, zmesí a výrobkov podľa Nariadenia 1907/2006/ES, Hlava VIII: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Názov látky, skupiny látok alebo zmesí | Podmienky obmedzenia |
|  | kremičitan sodný (vodné sklo sodné) REACH 01-2119448725-31-XXXX | Nariadenie 1907/2006/ES, príloha XVII, položka 3 |

| 15.2 | Hodnotenie chemickej bezpečnosti Nebolo dosiaľ vykonané |
| --- | --- |
| ODDIEL 16. INÉ INFORMÁCIE |  |
| a) | Zmeny oproti predchádzajúcej verzii karty bezpečnostných údajov: Oproti predchádzajúcej verzii bol aktualizovaný celkový formát KBÚ podľa požiadaviek Nariadenia 2020/878 a aktualizované všetky legislatívne odkazy. |
| b) | Kľúč alebo legenda k skratkám a akronymom použitým v karte bezpečnostných údajov Eye Irrit. 2 Vážne poškodenie očí/podráždenie očí, kategória 2 STOT SE 3 Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória 3 Skin Irrit. 2 Žieravosť/dráždivosť kože, kategória 2 Exp. lim. Expozičný limit NPEL Najvyšší prípustný expozičný limit OLE Limit pracovnej expozície (Occupational Exposure Limits) AGW Hraničná hodnota na pracovisku (Nemecko - Arbeitsplatzgrenzwerte) MAK Maximálna koncentrácia na pracovisku (Nemecko - Maximale Arbeitsplatz-Konzentration) PBT Látky perzistentné, bioakumulatívne a toxické vPvB Látky veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne DNEL Odvodené hladiny pri ktorých nedochádza k nežiaducim účinkom PNEC Odhad koncentrácie bez predpokladaného škodlivého účinku VOC Prchavé organické látky NPHV Najvyššia prípustná hodnota vystavenia CHSK Chemická spotreba kyslíku BSK Biologická spotreba kyslíku STN Slovenská technická norma ACGIH Americký výbor priemyselných hygienikov (American Conference of Industrial Hygienists) EC50 Koncentrácia, pri ktorej je efektívne zasiahnutých 50 % populácie IC50 Koncentrácia, ktorá spôsobí 50% blokádu LC50 Smrteľná koncentrácia, pri ktorej je možné očakávať smrť 50 % populácie LC50 Smrteľná dávka, pri ktorej je možné očakávať smrť 50 % populácie ICAO Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo IATA Medzinárodná asociácia leteckých dopravcov IMDG Medzinárodná námorná preprava nebezpečných tovarov MARPOL Medzinárodná dohoda o zabránení znečisťovania z lodí IBC Medzinárodný predpis pre stavbu a vybavenie lodí hromadne prepravujúce nebezpečné chemikálie NPHV Najvyššia prípustná hodnota vystavenia NOEC Koncentrácie nevyvolávajúce žiadne pozorovateľné účinky NOELR Rýchlosť dávkovania nevyvolávajúca žiadne pozorovateľné účinky |
| c) | Hlavné odkazy na literatúru a zdroje údajov: neuvedené |
| d) | Hodnotenie informácií o nebezpečnosti látok a zmesí: Hodnotenie látky bolo vykonané expertným posudkom a konvenčnou kalkulačnou metódou podľa Nariadenia 1272/2008/ES. |

| e) | Zoznam relevantných výstražných upozornení: H315 Dráždi kožu. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. |
| --- | --- |
| f) | Pokyny pre školenie pracovníkov Nevyžaduje sa u malospotrebiteľov, u profesionálnych používateľov je potrebné obvyklé školenie bezpečnosti práce. |
| g) | Ďalšie informácie Karta bezpečnostných údajov je spracovaná v súlade s požiadavkami Nariadenia ES 1907/2006 (REACH), Nariadenie ES 1272/2008 (CLP) a Nariadenia Komisie EÚ 2020/878. Obsahuje údaje potrebné pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia. Údaje sú uvádzané s dobrou vierou a zakladajú sa na stavu našich znalostí o príslušnom výrobku k uvedenému dátumu. Tieto podrobnosti sa vzťahujú na produkt taký, ako je dodaný, a nemusia platiť už pri jeho ďalšom zmiešaní s inými látkami. V prípade použitia látky alebo zmesi iným spôsobom ako doporučeným v tejto karte bezpečnostných údajov, dodávateľ nezodpovedá za prípadnú škodu. Karta bezpečnostných údajov nezbavuje v žiadnom prípade používateľa povinnosti poznať a dodržiavať zákonné ustanovenia upravujúce jeho činnosť. Len sám používateľ na seba preberá zodpovednosť za realizáciu opatrení, vzťahujúcich sa ku spôsobu, akým výrobok používa. Súbor zmienených zákonných ustanovení a predpisov má za úlohu pomôcť tomu, komu je určený, naplniť záväzky, ktoré mu prináležia. Ich výpis však nemožno považovať za vyčerpávajúci. Používateľ sa musí sám uistiť, že nemusí dodržiavať ešte ďalšia záväzky, ktoré priamo nevyplývajú z podkladov tu citovaných. Vypracoval: PharmDr. Vladimír Végh, PHARMIS, Sasinkova 1, Holíč. www.pharmis.sk |